%


:3801(V38 SPOOL)(12/96)


G21G40M21


G50S3000 


M13


G0X150.Z0.T0000


N7T0700


G0X10.Z-99.4T0707M1


G0X150.Z0.T0700


M13


N2G96S180T0200M3(EXT TURN) 


G0X22.Z-97.T0202M8 


A180.


G1X17.Z-100.A330.F0.15 


X6.


X-2.F0.06


G0X150.Z0.T0200M9


M13


N3G97S1200T0300M3(C DRILL)


G0X100.Z-98.T0303M8


X0.


G74R0.3


G74W-10.5Q1000F0.06


G0X100.


G0X150.Z0.T0300M9


M13


N4G97S800T0400M3(06.8 DRILL)


G0X100.Z-98.T0404M8


X0.


G74R0.3


G74W-30.Q1000F0.12 


G0X100.


G0X150.Z0.T0400M9


M13


N6G97S800T0600M3(08.5 DRILL)


G0X80.Z-98.T0606M8


G0X0.


G1Z-106.F0.15


G0Z-98.


X80. 


G0X150.Z0.T0600M9


M13


N7T0700M5(STOPPER)


G0X4.Z0.T0707M1


X50.Z2.


X150.T0700M12


M3 


M1 


M12


N2G96S150T0200M3 


G0X19.05Z0.T0202M8 


G1U-0.28Z-128.F0.4 


X22. 


G0X150.Z0.T0200M9


M12


N1G96S150T0100M3(TOP GRIP W3)


G0X20.Z-23.T0101M8(T0101,T0110)


G73U2.5R3


G73P10Q11F0.1


N10G1X19.2 


W-3.C0.8 


X13.R1.5 


Z-32.1R1.5 


X19.2C0.8


N11W-1.


G0Z-67.9 


G73U2.5R3


G73P30Q31F0.1


N30G1X19.2 


W-3.C0.8 


X13.R1.5 


Z-77.R1.5


X19.2C0.8


N31W-1.


G0Z-100.T0110


G1X17.A210.F0.1


Z-123.5


X14.5F0.1


G0X18. 


A0.


G1X14.5Z-123.5A225.


X4.


G0X25. 


G0X150.Z0.T0100M9


M5 


M13


M30








:3802(V38 SPRING CENTERING CUP)


G21G40M21(12/96)


G50S3000


G0X100.Z130.T0000


N3T0300


G0X20.Z0.6T0303M1


G0X100.Z130.T0300


N2G96S180T0200M3


G0X30.Z0.T0202M8


G1X-2.F0.15


G0X30.Z2.


A270.


G1X27.Z-0.8A135.F0.2


Z-10.


X30.


G0X100.Z130.T0200M9


N3G97S600T0300M3(12 DRILL)


G0X0.Z2.T0303M8


G74R0.2


G74Z-11.Q1000F0.1


G0X100.Z130.T0300M9


N4G96S150T0400M3


G0X12.Z2.T0404M8


G71U0.7R0.5


G71P100Q110F0.15


N100G0X19.6


A90.


G1X19.6Z-0.8A225.


Z-5.5


X12.2


N110Z-7.


G0X100.Z130.T0400M9


N1G96S150T0100M3


G0X29.Z-4.T0110M8


G75


G75X21.6Z-6.5F0.1


G0A0.


G1X26.5Z-1.A225.F0.1


X21.6


Z-6.5C0.3


X12.4


G0X30.


G0X100.Z130.T0100M9


M30








:3803(V38 SPOOL SCREW)


G21G40M21(12/96)


G50S3000 


G0X100.Z100.T0000


N3T0300  (STOPPER)


G0X30.Z0.5T0303M1


G0X100.Z100.T0300


N2G96S180T0200M3(EXT TURN)


G0X19.Z0.T0202M8 


G1X-2.F0.15


G0X17.Z2.


G71U1.R0.5 


G71P100Q110U1.W0.05F0.25 


N100G0X7.8 


A270.


G1X7.8Z-1.5A135.F0.15


Z-15.


G4P20


X11.8R0.8


Z-33.


G4P20


N110X19. 


G70P100Q110S210


G0X100.Z100.T0200M9


N8G97S2000T0800M3


G0X9.Z8.T0808M8


G76P020060Q60R20 


G76X6.25Z-14.9P875Q250F1.25


G0X100.Z100.T0800M9


N1G96S150T0100M3 


G0X20.Z-37.7T0101M8


G1X2.5F0.1 


G0X25. 


G0X100.Z100.T0100M9


M30








:3804(BONNET)


G21G40M21(12/96)


G50S3000


G0X100.Z100.T0000


N3G96S150T0300M3


G0X12.Z2.T0303M8


G90X14.Z-12.F0.1


G0X100.Z100.T0300M9


N4G97S1600T0400M3 


G0X14.Z8.T0404M8 


G76P020060Q80R20 


G76X15.8Z-12.P1100Q350F1.5 


G0X100.Z100.T0400M9


M30








:3805(THREAD GAUGE)


G21G40M21


G50S3000


G0X100.Z100.T0000


N3T0300


G0X30.Z0.5T0303M1


G0X100.Z100.T0300


N2G96S180T0200M3


G0X22.Z0.T0202M8


G1X-2.F0.15


G0X19.Z2.


G71U1.R0.5


G71P100Q110U1.W0.05F0.25


N100G0X16.


A270.


G1X16.Z-1.5A135.F0.15


N110Z-20.


G70P100Q110S210


G0X100.Z100.T0200M9


N8G97S2000T0800M3


G0X9.Z8.T0808M8


G76P020060Q60R20 


G76X16.Z-19.5P875Q250F1.25


G0X100.Z100.T0800M9


M30








:3806(V38 SPOOL POS BUSH)


G21G40M21(12/96)


G50S3000 


G0X100.Z130.T0000


N3T0300


G0X17.5Z0.6T0303M1 


G0X100.Z130.T0300


N2G96S180T0200M3 


G0X22.Z0.T0202M8 


G1X13.F0.15


X-2.F0.06


G0X20.Z2.


G71U1.5R0.5


G71P100Q110F0.2


N100G0X19. 


A270.


G1X19.Z-0.8A135. 


Z-14.


N110X22. 


G0X100.Z130.T0200M9


N3G97S600T0300M3 


G0X0.Z2.T0303M8


G74R0.3


G74Z-15.Q1000F0.15 


G0X100.Z130.T0300M9


N5G96S110T0500M3 


G0X22.Z-10.5T0505M8


G1X18.F0.1 


G0X20. 


A0.


G1X18.Z-10.5A225.F0.1


X12.6


G0X25. 


G0X100.Z130.T0500M9


M30








(3 POS DETENT)


:3814(V38 3 POS DETENT SLEEVE)


G21G40M21(10/97)


G50S3000 


G0X100.Z150.T0000


N3T0300


G0X20.Z0.6T0303M1


G0X100.Z150.T0300


N2G96S150T0200M3 


G0X38.Z0.T0202M8 


G1X-2.F0.15


G0X36.Z2.


G90X33.Z-32.5F0.3


G0A270.


G1X29.6Z-1.A135.F0.2 


Z-32.5 


X36. 


G0X100.Z150.T0200M9


N3G97S600T0300M3 


G0X0.Z2.T0303M8


G74R0.5


G74Z-35.Q2000F0.15 


G0X100.Z150.T0300M9


N4G96S130T0400M3 


G0X18.Z2.T0404M8 


G71U0.6R0.5


G71P200Q210U-0.3W0.05F0.18 


N200G0X27.5


A90. 


G1X26.2Z-2.A200.F0.1 


Z-10.4 


X22.4A240. 


N210Z-30.


G70P200Q210S180


G0X100.Z150.T0400M9


N6G96S50T0600M3


G0X21.Z2.T0606M8 


Z-16.


G75R0.2


G75X26.2P300F0.02


G0A0.


G1X25.8Z-16.A120.F0.04 


G0X21. 


A180.


G1X25.8Z-16.A60. 


G0X21. 


Z5.


G0X100.Z150.T0600M9


N1G96S150T0100M3 


G0X37.Z-32.T0101M8 


G1X28.F0.1 


G0X31. 


A0.


G1X28.4Z-32.A225.


X12. 


G0X50. 


G0X100.Z150.T0100M9


M30








:3815(DETENT SLEEVE 2ND SIDE)


G21G40M21


G50S3000 


G0X100.Z150.T0000


N4G96S130T0400M3 


G0X22.Z2.T0404M8 


G71U0.6R0.5


G71P200Q210U-0.3W0.05F0.18 


N200G0X27.5


A90. 


G1X26.2Z-2.A200.F0.1 


Z-10.4 


X22.4A240. 


N210Z-14.


G70P200Q210S150


G0X100.Z150.T0400M9


M30








:3816(DETENT POSITIONER)


G21G40M21(11/97)


G50S3000 


G0X100.Z100.T0000


N3T0300


G0X34.Z0.6T0303M1


G0X100.Z100.T0300


N2G96S150T0200M3 


G0X30.Z0.T0202M8 


G1X-2.F0.15


G0X28.Z2.


G71U1.5R0.5


G71P100Q110U1.5W0.1F0.3


N100G0X7.8 


A270.


G1X7.8Z-1.5A135.F0.15


Z-11.


X22.C0.8 


N110Z-32.5 


G70P100Q110S180


G0X100.Z100.T0200M9


N8G97S1500T0800M3


G0X9.Z6.T0808M8


G76P020060Q60R20 


G76X6.35Z-10.9P780Q350F1.25


G0X100.Z100.T0800M9


N1G96S110T0500M3 


G0X24.Z-29.T0505M8 


G1X20.5F0.1


G0X23. 


A0.


G1X20.6Z-29.A225.


X2.2 


G0X30. 


G0X100.Z100.T0500M9


M30


%


